- UCHWAŁA NR xvi /165/05

- RADY GMINY CZEREMCHA

- 12 kwietnia 2005 roku

  - w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Gminy Czeremcha do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych .

- Na podstawie § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji  ( Dz. U. Nr 283 z 2004 r. poz. 2841) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr  23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203  Nr 167 poz. 1759) Rada Gminy Czeremcha  postanawia

      - Pozytywnie zaopiniować:

            - część graficzną Plan aglomeracji Gminy Czeremcha do „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

            - część opisową do Planu aglomeracji Gminy Czeremcha do „Krajowego programu oczyszcania ścieków komunalnych” stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

      - Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

      - Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Przewodniczący Rady

- Jan Kupryciuk

  - Nr 2

- do Uchwały Nr XVI/165/05 Rady Gminy Czeremcha

- z dnia 12 kwietnia 2005 roku

- Część opisowa planu agromeracji gminy czeremcha do ,,krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”.

              - I. stan istniejący

- 1. Długość istniejacej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czeremcha

          - Stan na dzień 31.12.2004 r. – 7,2 km

- 2. Łączna liczba mieszkańców w Gminie Czeremcga korzystająca z sieci kanalizacji sanitarnej oraz istniejacych oczyszczalni sciekow tj oczyszczalni ścieków typu Hydrocentrum i typu BOS 100 – stan na dzień 31.12.2004 r. – 1108 osób

        - Liczba turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez istniejacą sieć kanalizaji sanitarnej oraz istniejące oczyszczalnie ścieków – około 1600 osób.

              - II. Planowana sieć kanalizacji sanitarnej

        - Planowana do budowy sieć zbiorczej kanalizacji sanitarnej:

          - W 2005 roku – 1,291 km obejmująca ulicę Fabryczną i Boczną w Czeremsze,

            - Planowana liczba mieszkańców obsługiwanych – 105 osób

            - Planowana liczba turystów obsługiwanych przez tę sieć – 80 osób

- Ponadto planuje się w roku 2005 opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej ulic ; Krótkiej, Sosnowej, Polnej, Sportowej, Gruntowej, Gołebiej w Czeremsze .

          - W 2006 roku – ok. 2,00 km w Czeremsze ulic Krótkiej, Sosnowej, Polnej, Sportowej, Gruntowej, Gołebiej, część Podleśnejj.

            - Planowana liczba mieszkańców obsługiwanych – ok. 120 osób

            - Planowana liczba turystów obsługiwanych – 50 osób

          - W latach 2007 – 2013 – 10 km w Czeremsze oraz wsiach Stawiszcze, Kuzawa, Czeremcha Wieś.

            - Planowana liczba mieszkańców obsługiwanych – ok. 1150 osób

            - Planowana liczba turystów obsługiwanych – ok. 250 osób

          - Po roku 2013 – 3,800 km w Czeremsze

            - Planowana  liczba mieszkańców obsługiwanych – ok. 340 osób

            - Planowana liczba turystow obsługiwanych – ok. 140 osób

              - iii. opis gospodarki ściekowej

- 1. Średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie Gminy Czeremcha w roku 2004 oraz ich skład :

- Oczyszczalnia ścieków typu Hydrocentrum :

- a) średniodobowa ilośc ścieków doprowadzonych do oczyszczalni – 46,17 m 3

- b)stężenie zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni :

              - BZT5 – 726,00 mg O 2 / l   (g O2 / m 3 )

              - CHZT – 3438 mg O 2 / l  (g O2 / m 3 )

              - Zawiesina ogólna – 1606,00 mg/l

              - Azot ogólny – 100,7 mg /l

              - Fosfor ogólny – 34,2 mg/l

- c)stężenie rzeczywiste zanieczyszczeń w odprowadzanych oczyszczonych ściekach :

              - BZT5 – 5,5 mg O2 / dm 3

              - CHZT – 74,2 mg O2 / dm 3

              - Zawiesina ogólna 5,00 mg / dm 3

- 2) Oczyszczalnia ścieków typu BOS 100:

- a)średniodobowa ilość ścieków doprowadzonych do oczyszczalni – 44,37 m 3

- b)stężenie zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni :

              - BZT5 – 215,00 mg O2 /l (g O2 / m 3 )

              - ChZT – 578,00 mg O2 /I (g O2  / m3 )

              - Zawiesina ogólna – 229,00 mg/l

              - Azot ogólny – 63,5 mg /l

              - Fosfor ogólny – 14,90 mg/l

- c)stężenie rzeczywiste zanieczyszczeń w odprowadzanych oczyszczonych ściekach :

              - BZT5 – 18,00 mg O 2 / dm 3

              - CHZT – 86,00 mg O 2 / dm 3

              - Zawiesina ogólna – 22,00 mg / dm 3

- 3) Do istniejacych oczyszczalni ścieków komunalnych nie dopływają ścieki przemysłowe jak  również nie planuje się podłączenia zakładów przemysłowych do funkcjonujących oczyszczalni ścieków na terenie tut. Gminy .

- Do roku 2013 przewiduje się, że obie oczyszczalnie ścieków dla aglomeracji będą obsługiwały  3 329 równoważnych mieszkańcow przy założeniu, że liczba mieszkańców i turystow będzie zgodna z założeniami planu oraz średniodobowe ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływajacych do oczyszczalni nie ulegną zmianie.

          - W roku 2005 planuje się wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków typu BOS 100. W ramach rozbudowy wykonana zostanie rozbudowa budynku oczyszczalni tj. część technologiczna, agregatornia oraz część socjalna. W części technologicznej umieszczona będzie stacja odwadniania osadu.